СМЕТА

На строительство вольера площадью 90 кв. м по адресу: г. Пермь СНТ «Политехник»

Краткие характеристики сооружения:

Ширина: 9 метров

Длина: 10 метров

Оконных проёмов: 12 шт

Дверной проём: 1 шт

Количество вольеров: 12 шт /2мх2м/

Техническое помещение: 1 шт

Фундамент: ж/д шпалы

Пол: деревянный настил толщиной 50 мм уложенный на лаги 80Х130 мм, слой теплоизоляции 30мм, бетонная стяжка толщиной 50 мм

Стены: Пеноблок 600х300х200 мм, высота потолка 2750 мм

Крыша: Деревянная, прямая, односкатная, общая толщина 205 мм, слой  утеплителя 130 мм, кровля мягкая – бикрост

Отопление: твёрдотопливная печь

| № п/п | Наименование позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание (дерево) | Куб. м | 5 | 3000 | 15000 |
| 2. | Утеплитель (пенопласт) | Куб. м | 2,7 | 1200 | 3240 |
| 4. | Бетон марки м-300 | Куб. м | 4,5 | 3000 | 13500 |
| 5. | Сетка армировочная стеклопластиковая | Кв. м | 90 | 100 | 9000 |
| 6. | Пеноблок 600х300х200 | Куб. м | 17,72 | 2000 | 35440 |
| 7. | Стеклопластиковая арматура | Пог. М | 150 | 10 | 1500 |
| 8. | Клей монтажный для пеноблоков /25 кг/ | Шт. | 34 | 200 | 6800 |
| 9. | Крыша (дерево) | Куб. м | 10 | 3000 | 30000 |
| 10. | Саморезы по дереву 3,5х45 | Кг | 20 | 173 | 3460 |
| 11. | Бикрост в рулонах 1х10 м | Шт. | 12 | 1000 | 12000 |
| 11. | Оплата работы /человеко-день/ |  | 70 | 1000 | 70000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 199940 |